太平國小實驗場所安全衛生工作守則

1.實驗前需詳讀實驗手冊及實驗安全須知。

2.照時間表實驗，檢查每組器材包括公用桌上之器材、藥品並注意是否完整。

3.實驗室內不准談笑喧嘩，追逐奔跑。

4.實驗室中有毒藥品很多，不可在實驗室中吃東西。

5.實驗桌上儘可能不要放置與實驗無關的物品。

6.只做教師指定或管理員允許之實驗，不得操作未經許可之實驗。

7.經常保持儀器與桌面之整潔，盡量避免實驗藥品之濺潑，若發生時，須隨時加以清理。

8.為安全起見在實驗室，隨時戴上護目鏡或眼鏡。

9.實驗完畢，各組將器材洗淨、整理，並放回指定的地方。

10.離開實驗室前，需檢查水電、瓦斯與門窗確實關妥。

11.使用藥品時，先看清標籤，以免誤用，並遵守下列藥品安全操作法

12.試藥開瓶後，勿使塵埃和異物混入；已取用之試藥不可再裝回原容器中，也不可以任意拋棄，應依教師指示處理。

13.揮發性溶劑，如酒精、丙酮、二乙醚、苯、二硫化碳等均極易燃燒，切勿靠近火焰。

14.混合反應極快之試劑，需提高警覺，以免發生危險，例如雙氧水加入二氧化錳中。

15.藥品中凡因接觸空氣而自燃發火者（如黃磷），因打擊而爆炸（如氯酸鉀），遇火焰極易引火者（如乙醇），接觸水爆炸者（如鉀），會放出毒氣者（如一氧化碳），均需一一注意，處理此類藥品時，須先充分明瞭其性質以免發生意外。

16.有毒或令人不快之氣體或揮發性的液體需在抽氣櫥內為之，如氯氣、硫化氫、二氧化碳等。

17.稀釋濃硫酸時，需特別小心，應徐徐將濃硫酸加入水中，並時加攪拌；切勿加水於酸中，以免使硫酸沸騰飛濺傷人。

18.傾倒液體應沿玻棒或器壁徐徐倾倒，以免液體溢流於容器外面。

19.傾倒液體試藥時，標籤向上以免溢流藥液損毀標籤紙，並避免再取藥品時損傷手指。

20.固體或粉狀藥品，宜用刮勺倾斜旋轉取用。

21.金屬或塊狀物體放入玻璃容器時，須沿器璧徐徐滑下，以避免容器破損。

22.酒精燈千萬不可互點，宜用火柴棒點燃，以手持火柴棒橫點燈蕊，不可由聞任何氣體或液體之氣味時，

不可把臉湊近容器上去嗅，以免有中毒之危險；用手揮動引其氣體而嗅之。

23.將玻璃管、溫度計或漏斗插入軟木塞或橡皮塞等時，宜先用水濕潤塞子和玻璃管再以手巾裹玻璃管，

徐徐旋轉插入，以免玻璃管折斷傷手。

24.當試管內之物質加熱時，切勿將管口對著自己或他人以免管內物質沸騰濺出傷人。

25.加熱後之器材未冷卻前，不可用手觸摸，以防灼傷。

26.滴管不可當水槍玩，管內液體可能就是腐蝕性藥劑。

27.蒸發溶液時，絕對不可以離去而疏於注意。

28.不可用口吸取強酸、強鹼或有毒物品如氰化物。

29.量筒、量杯不可直接加熱，因易爆破。

30.實驗時若吸入氣體而感身體不適時，應立即至室外安靜處仰臥，並行深呼吸。

31.通滅火可用滅火器、砂、滅火彈、濕布等。

32.當酸、鹼濺出時，必須以相關的弱酸、弱鹼中和或用大量的水稀釋。

33.溫度計打破流出的汞，宜灑上硫磺粉，使成硫化汞，再棄之。

太平國小總務處10709